Área de Conocimiento de Tecnología de la

Información y Comunicación

Entrega 1 — Análisis y diseño

Sistema de manufactura y configuración ERP/MES · Producto piloto: ECOLIFT DUAL

29 de septiembre del 2026

Managua, Nicaragua

Elaborado por:

Docente:

Ing. Yasser Radamez Montiel Lozano

Br. Victor José

Picado Villachica

Carnet: 2021-0650I

Rol: Analista MES/IIoT · Modelo de datos y documentación

Br. Leiker Fabian López Castillo Carnet: 2020-0314I

Rol: Líder de proyecto · Configuración ERP (BOM, rutas, inventario)

Contenido

Perfil de la empresa	1

Alcance del proyecto	3

Mapa de procesos AS-IS	4

Requisitos funcionales	6

Requisitos No Funcionales	7

Modelo de datos maestros	8

Bom y ruta del producto piloto	10

Arquitectura propuesta según ISA-95	11

Plan de trabajo	12

Referencias	13

# Perfil de la empresa

Sector

Manufactura de mobiliario y accesorios ergonómicos de madera. La empresa produce soportes de escritorio para laptop y smartphone dirigidos a distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales en línea.

Producto

ECOLIFT DUAL es un soporte ergonómico de madera, artículo de doble plataforma ajustable

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Función | Eleva laptop y smartphone a altura de visión, con ángulo regulable |
| Material principal | Madera sólida (pino, encino o teca según línea) |
| Componentes | 2 plataformas atril, 4 brazos articulados, 2 bases, 6 pernos/pasadores, placa de marca |
| Herrajes | Pasadores metálicos de eje, tornillería, cauchos antideslizantes |
| Acabado | Lijado progresivo + barniz o aceite protector |
| Variantes | Color natural, nogal y blanco lavado; versión individual (ECOLIFT SOLO) |

Volumen aproximado

Para esta primera etapa se propone un escenario inicial de diseño de 20 unidades al mes, equivalente aproximadamente a 5 unidades por semana. Este valor no representa una capacidad comprobada; sirve únicamente para dimensionar el proyecto piloto y podrá modificarse después de validar la demanda.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Producción anual | 240 unidades/año |
| Producción mensual | 20 unidades |
| Producción semana | 5 unidades |

Tipo de Producción y Justificación

Se propone clasificar la fabricación como producción por lotes (Batch). El producto es estandarizado y sigue una ruta de operaciones relativamente fija, pero se fabricaría en cantidades pequeñas agrupadas por lote. Para la etapa inicial puede considerarse, por ejemplo, un lote de 5 unidades.

La clasificación se justifica porque el proceso incluye preparación de herramientas, cambios de acabado y una etapa de secado que puede mantener el lote en espera durante varias horas. Agrupar unidades permite realizar una misma preparación y después procesar varias piezas juntas, en lugar de cambiar continuamente de variante.

| Tipo | ¿Aplica? | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Job shop | No como clasificación principal | El producto se pretende estandarizar y repetir; no se diseña una pieza diferente para cada pedido. |
| Batch / lote | Sí | Se trabaja con pequeñas cantidades agrupadas, una ruta estable y operaciones que se benefician de procesar varias unidades juntas. |
| Flow / línea | No en la etapa inicial | El volumen inicial es bajo y el secado y los cambios de acabado interrumpen un flujo continuo. |
| Continuo | No | Se trata de un producto discreto ensamblado, no de un material que fluye continuamente. |

# Alcance del proyecto

Procesos Incluidos

El alcance del sistema contempla el ciclo integral de manufactura del soporte ECOLIFT DUAL, iniciando en la recepción técnica e ingreso de insumos y culminando en la transferencia del producto empacado a almacén.

Los hitos y actividades comprendidos son:

- Recepción, verificación física e ingreso a almacén de materias primas (madera aserrada, herrajes, recubrimientos y empaques).

- Habilitado y corte dimensional de piezas de madera.

- Maquinado, perforación de ejes de articulación y fresado.

- Lijado y preparación de superficies.

- Aplicación de acabado (barnizado o aceitado) y secado en lote.

- Ensamble de subconjuntos articulados y montaje final de herrajes.

- Control de calidad e inspección del mecanismo regulable.

- Empaque, etiquetado y transferencia a inventario de Producto Terminado.

- Captura digital de tiempos, consumos y trazabilidad a través del sistema MES.

Exclusiones Explícitamente Fuera del Alcance

Quedan fuera del marco operativo de este proyecto los siguientes elementos:

- Procesos de tala, aserrado primario o secado forestal de la madera cruda.

- Distribución y transporte de última milla a clientes fuera del almacén.

- Mantenimiento mayor de maquinaria y equipo industrial.

- Facturación y ventas directas al consumidor final (Punto de Venta / POS).

# Mapa de procesos AS-IS

Diagrama Nivel 0 (SIPOC / Macroproceso)

- Proveedores: Proveedores de madera aserrada, proveedores de herrajes/tornillería, distribuidores de acabados y empaques.

- Entradas (Inputs): Tablones de madera sólida, pasadores metálicos de eje, tornillos, topes de caucho, barniz protector, cajas de cartón.

- Flujo Principal de Manufactura:
[ Recepción y Almacén] ➔ [ Corte y Habilitado] ➔ [ Maquinado y Perforado] ➔ [ Lijado y Acabado] ➔ [ Ensamble Final] ➔ [ Calidad y Empaque]

- Salidas (Outputs): Soportes ECOLIFT DUAL empacados, sobrantes de madera (aserrín/viruta) y registro de producción.

- Clientes: Distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales online.

Proceso Nivel 1 Desarrollado: Maquinado y Perforación de Componentes

- Subproceso: Recepción del lote de madera cortada proveniente del área de habilitado.

- Subproceso: Acondicionamiento y ajuste de la guía/plantilla de perforación (jig) en el taladro de banco.

- Subproceso: Perforación de los orificios para ejes articulados en los 4 brazos y en las 2 bases.

- Subproceso: Fresado de ranuras de ajuste angular en las plataformas principal y secundaria.

- Subproceso: Inspección dimensional preliminar y verificación de alineación de ejes.

Puntos de Dolor Identificados en el Proceso AS-IS

El diagnóstico de la situación actual permitió identificar fallas operativas recurrentes en el taller:

- Cuello de botella en secado: Tiempos muertos e incertidumbre en la disponibilidad del lote debido a que el secado del barniz depende de factores ambientales sin monitoreo.

- Falta de trazabilidad de insumos: Ausencia de registro digital para asociar qué lote de madera o herrajes se utilizó en cada soporte fabricado.

- Registros manuales en papel/Excel: Desfase constante entre el inventario físico en taller y el registro administrativo, ocasionando paros por desabasto de pernos o barniz.

- Tiempos de preparación no estandarizados: Imprecisión al calcular costos y tiempos de entrega debido a la falta de captura de tiempos reales de alistamiento (setup).

# Requisitos funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

RF01 [Must]: Registrar y mantener la Lista de Materiales (BOM) multinivel del ECOLIFT DUAL.

RF02 [Must]: Configurar las Rutas de Producción con sus centros de trabajo y tiempos estándar por operación.

RF03 [Must]: Generar Órdenes de Producción (OP) automáticas agrupadas por el lote estándar de 5 unidades.

RF04 [Must]: Descontar automáticamente del inventario la materia prima consumida al iniciar o cerrar cada orden.

RF05 [Must]: Registrar el ingreso de producto terminado al almacén tras la validación de calidad.

RF06 [Should]: Capturar el inicio y fin real de cada operación mediante terminales en planta (MES).

RF07 [Should]: Registrar inspecciones de calidad clasificando las piezas rechazadas por tipo de defecto.

RF08 [Should]: Garantizar la trazabilidad de lotes desde la materia prima ingresada hasta el producto terminado.

RF09 [Could]: Calcular el indicador OEE (Eficiencia General de los Equipos) en las máquinas críticas.

RF10 [Could]: Generar alertas automáticas por correo electrónico al alcanzar el punto de reorden en inventario.

RF11 [Won't]: Facturación electrónica y punto de venta (POS), excluidos según el alcance del proyecto.

RF12 [Won't]: Planificación avanzada con optimización de capacidad finita (APS).

RF13 [Won't]: Integración con contabilidad general y nómina. Requisitos no funcionales

# Requisitos No Funcionales

RNF01 [Must - Usabilidad]: La interfaz web debe ser amigable, en idioma español y adaptable a dispositivos móviles/tabletas de taller.

RNF02 [Must - Rendimiento]: La respuesta en consultas de inventario y estado de las OP no debe superar los 2 segundos.

RNF03 [Should - Seguridad]: El sistema debe gestionar permisos de acceso mediante roles (Operario, Supervisor y Administrador).

RNF04 [Could - Escalabilidad]: La arquitectura debe soportar la futura integración de dispositivos IIoT mediante protocolos estándar (API REST/MQTT).

RNF05 [Won't – Disponibilidad]: Alta disponibilidad multisitio o redundancia en nube. El piloto opera en un solo taller

# Modelo de datos maestros

El modelo de datos relacional para el soporte del sistema ERP/MES se estructura sobre 7 entidades principales:

Relaciones principales del sistema:

- Un PRODUCTO se asocia con sus insumos componentes en la BOM.

- Un PRODUCTO tiene definida una RUTA_PRODUCCION secuencial.

- Una ORDEN_PRODUCCION procesa un PRODUCTO y consume materiales de un ALMACEN.

El modelo actual cubre las siete entidades maestras requeridas. Para dar soporte completo a los requisitos RF07 (registro de defectos por tipo) y RF08 (trazabilidad de lotes) se prevé incorporar en la siguiente fase las entidades LOTE, que relaciona cada lote de materia prima con las órdenes de producción que lo consumen, e INSPECCION_CALIDAD, que registra el resultado y el tipo de defecto por orden. La entidad CLIENTE se relaciona con ORDEN_PRODUCCION por medio de los pedidos que originan la producción, y PROVEEDOR con ALMACEN por medio de los insumos que ingresan.

# Bom y ruta del producto piloto

| Op. | Operación | Centro de trabajo | Tiempo (min/unidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Habilitado y corte dimensional | Sierra / ingletadora | 15 |
| 20 | Perforado de ejes de articulación | Taladro de banco con jig | 15 |
| 30 | Fresado de ranuras de ajuste angular | Fresadora / router | 15 |
| 40 | Lijado progresivo | Estación de lijado | 20 |
| 50 | Aplicación de acabado | Cabina de acabado | 10 |
| 60 | Ensamble de subconjuntos y herrajes | Banco de ensamble | 20 |
| 70 | Inspección del mecanismo regulable | Control de calidad | 5 |
| 80 | Empaque y etiquetado | Estación de empaque | 10 |
|  | Total mano de obra |  | 110 = (1 h 50 min) |

# Arquitectura propuesta según ISA-95

La arquitectura organiza el sistema en las capas ERP, MES, SCADA/PLC e IIoT del modelo ISA-95. El equipo implementará las capas de negocio y ejecución (ERP y MES) y simulará las capas de supervisión y campo, dado que no se dispone de una planta con PLC ni sensores industriales.

Interfaces entre capas

- ERP y MES: API REST. Las órdenes bajan al MES; los consumos y el avance suben al ERP.

- MES y SCADA: API REST o MQTT. Consignas hacia abajo y estado del secado hacia arriba.

- SCADA e IIoT: MQTT. Lecturas de sensores hacia arriba y comandos hacia abajo.

Esta capa de supervisión responde al punto de dolor crítico del secado, que hoy depende del clima sin monitoreo, y sustenta el requisito RNF04 de integración futura de dispositivos IIoT.

# Plan de trabajo

| Semana | Hito | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Entrega 1: análisis y diseño | Documento PDF | Leiker y Victor |
| 10 | Configuración de maestros en el ERP y ordenes de producción por lote | Productos, BOM, rutas y almacén y OP de 5 unidades y consumo de inventario | Leiker |
| 11 | Módulo MES, Calidad y trazabilidad | Terminales de captura de tiempos, Registro de defectos y lotes | Victor |
| 12 | Simulación SCADA/IIoT | Flujo MQTT del secado | Victor |
| 13 | Integración y pruebas | Casos de prueba y correcciones | Leiker y Victor |
| 14 | Documentación final | Informe y presentación | Leiker y Victor |

# Referencias

Groover, M. P. (2020). Fundamentals of modern manufacturing: Materials, processes, and systems (7th ed.). Wiley

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2018). Operations and supply chain management (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing execution systems: Optimal design, planning, and deployment. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.